A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Název akce:

STUDIE REKONSTRUKCE OBJEKTU KOLÁŘSKÁ 13 V OPAVĚ

Místo stavby:

KOLÁŘSKÁ č.p. 451,

OPAVA, 746 01

Obec:

OPAVA, 746 01

Investor:

Státní úřad inspekce práce

Horní náměstí 103/2

746 01  Opava

Objednatel:

Státní úřad inspekce práce

Horní náměstí 103/2

746 01  Opava

Projektant:

Studio ARCHE´S, Gagarinova 13, Opava

Stupeň dokumentace:

STUDIE

V Opavě 08.06.2011			vypracovala : 	Ing. Klára Náhlíková

- Základní identifikační údaje

Identifikace stavby:

STUDIE VYUŽITÍ OBJEKTU KOLÁŘSKÁ 13 V OPAVĚ

Investor:	Státní úřad inspekce práce

Horní náměstí 103/2

746 01  Opava

Objednatel:	Státní úřad inspekce práce

Horní náměstí 103/2

746 01  Opava

Projektant:                          Studio ARCHE´S

Gagarinova 13

Opava

Ing. Arch. Jiří Horák

IČO : 12122173

DIČ : CZ 6109131028

ČKA, poř. Číslo 00228

Zhotovitel:	bude určen  výběrovým řízením

Charakter stavby:	rekonstrukce objektu

Datum:	květen 2011

- Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku

b.1 Dosavadní využití a zastavěnost území

Budova bývalé pobočky ředitelství cel v Opavě je stavbou s 5 nadzemními patry a 1 podzemním patrem. Jde o stavbu zděnou, typologicky se jedná o budovu typu L s centrálním schodištěm. Parcelu č. 151 zabírá samotná budova úřadu, na parcele č. 152 se nachází garáže pro účely parkování pro zaměstnance úřadu.

b.2 Údaje o stavebním pozemku

Objekt s č.p. 451 stojí na pozemku parc. č. 151, výměra tohoto pozemku je 555 m2. Pozemek s parc. č. 152 má výměru 233 m2.

Katastrální území je Opava město 711560.

b.3 Údaje o majetkoprávních vztazích

Objekt č.p. 451, i pozemky č. Parcel 151, 152 jsou ve vlastnictví České republiky. Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, Praha, Michle 140 96.

- Údaje o průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

### Byla provedena prohlídka přímo na místě. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající.

- Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

neřeší se

- Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navrhované stavební úpravy jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, jakož i s vyhláškou č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a vyhláškou č. 174/1994 Sb. Ministerstva hospodářství ze dne 15. srpna 1994, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Projektová dokumentace respektuje jak požadavky uživatele, tak rovněž požadavky zejména funkčního užívání, byl vzat zřetel na požadavky hygienické a požadavky ochrany životního prostředí, požadavky požární bezpečnosti, požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení.

- Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí

Navržené stavební úpravy nepodléhají územnímu rozhodnutí.

- Věcné a časové vazby na stavby související

Stavební úpravy nemají žádné věcné ani časové vazby na jiné stavby a lze je provést nezávisle na okolí.

- Předpokládaná doba výstavby, popis postupu výstavby

Studie řeší rekonstrukci stávající budovy a zejména její adaptaci pro účely Státního úřadu inspekce práce.

Rekonstrukční práce zahrnují:

- výměnu stávajících zdvojených oken (z 80. let), tato okna budou nahrazena 5-ti komorovými plastovými okny s hodnotou součinitele prostupu tepla UW = 1,4 W/m2K včetně rámu se zasklením z izolačního dvojskla s pokovenou vrstvou, plněné inertním plynem argonem s distančním plastovým nebo ocelovým rámečkem se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,4 W/m2K. Před usazením do stavebních otvorů bude provedeno přizdění ostění. Na okna budou instalovány horizontální žaluzie,

- oprava fasády zateplení obvodových stěn až k úrovni terénu, zateplení okenního ostění včetně přizděného, zde bude použit kontaktní zateplovací systém (komplet od jednoho výrobce) - jako povrchová úprava bude provedena minerální omítka hladká a fasádní silikátový nátěr na bázi pojiv (solu kyseliny křemičité a draselného vodního skla) s následujícími vlastnostmi:

- stupeň pronikání vodní páry V>2000 g/m2.d

- difúzní ekvivalent tloušťky vzduch. vrstvy sd<0,01 m

- koeficient vodonasákavosti w=0,07 kg/m2.h0,5

-   stupeň lesku při 85° = 1,5;

zateplení ostění bude provedeno přetažením zateplovacího systému přes rám okna,

- rekonstrukci vstupní části do budovy (vybudování prostoru pro styk s veřejností)

- částečnou výměnu elektroinstalace – výměna el. vedení pro osvětlení místností, chodeb a dalších prostorů objektu vč. vypínačů a jisticích prvků (nově instalovaná el. instalace v podokenních žlabech včetně strukturované kabeláže pro počítačovou síť a všech zakončovacích prvků zůstane zachována, případně se dispozičně upraví), instalaci docházkového systému, elektronického zabezpečovacího systému (EZS) a požárního zabezpečovacího systému (EPS), - oprava nosných vrstev podlah včetně výměny nášlapných vrstev,

- instalaci klimatizační jednotky do stávajícího prostoru serverovny

- výměna popř. oprava vnitřních voštinových dveřních výplní,

V interiéru půjde především o možné bourání příček, vybudování příček nových (převážně ze sádrokartonu), zřizování nových dveřních otvorů a zazdívání stávajících dveřních otvorů (CPP). Stávající voštinová dveřní křídla v ocelových zárubních budou nahrazena novými. To vše dle výkresové dokumentace za účelem úpravy nebo vybudování nových kancelářských prostor, nebo úpravy sociálních zařízení, atd. nově bude vybudován vstupní vestibul s recepcí a bude zahrnovat informační systém budovy.

Řešení navržené ve studii přinese možnost intenzivnějšího využití budovy. Vhodné je zejména členění jednotlivých odborů po jednotlivých patrech.

Prostor garáží vyhovuje.

Postup a provádění výstavby je dále patrný z výkresové dokumentace.

Předpokládaná doba stavebních úprav činí cca 1 rok.

- Statistické údaje

Obestavěný prostor rekonstruovaného objektu:

garáže: 		           778,107 m3

objekt SUIP: 			9245,21 m3